| Проект | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов муниципального образования «Цильнинское городское поселение» от _____ г. № |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

на 2026-2035 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2026-2035 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций для коммунального комплекса» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса муниципального образования «Цильнинское городское поселение» |
| Цели Программы | - развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО); - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей; - рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение |
| Задачи Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам |
| Сроки реализации программы | 2026-2035 годы |
| Система программных мероприятий | - мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Цильнинское городское поселение». Координатором Программы является администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Цильнинское городское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |
| Источники финансирования программы | Бюджет РФ, бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение», инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса |
| Планируемые результаты | - надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; - эффективность функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и водных ресурсов в системе ЖКХ; - повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Цильнинское городское поселение». |

ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинское городское поселение» на 2026-2035  годы (далее – Программа) разработана согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлению Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов». Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинское городское поселение».

Реализация данной Программы предполагает получение следующих результатов:

- обеспечение совершенствования работы сетей и сооружений;

- экономия за счет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание водопроводных и канализационных линий, прошедших модернизацию;

- сокращение межремонтного периода;

- обеспечение стабильного снабжения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм;

- обновление основных производственных фондов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение стандартов качества услуг, предоставляемых предприятиями;

- повышение надежности системы водоснабжения, сокращение числа аварий на сетях, повышение качества работ по восстановлению трубопроводов;

- повышение надежности функционирования систем очистных сооружений, обеспечение наиболее качественной очистки сточных вод, обеспечивающих сокращение (снижение) сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- экономия электроэнергии;

- получение доходов за счет подключения абонентов;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Цильнинское городское поселение»;

- увеличение объема сдаваемого вторичного сырья на перерабатывающие предприятия;

1. Основные цели и задачи программы

1.1. Основными целями Программы является:

- развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

1.2. Основными задачами Программы являются:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2. Сроки реализации Программы

Программа будет реализовываться в течение 2026-2035 годов.

3. Перечень комплексных мероприятий

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинское городское поселение» отражены в таблице №10.

## 4. Краткая характеристика муниципального образования

## «Цильнинское городское поселение».

4.1.  Муниципальное образование «Цильнинское городское поселение» расположено в Цильнинском районе, северной части Ульяновской области и граничит с муниципальными образованиями «Елховоозёрненское сельское поселение», «Большенагаткинское сельское поселение», «Мокробугурнинское сельское поселение».

Территория поселения занимает 90,5 кв.км.

В климатическом отношении умеренно-континентальный. По данным наблюдений среднегодовая температура воздуха 7-10 град., количество годовых осадков составляет 448-452 мм.

В состав муниципального образования входит 6 населённый пункт, в том числе: 1 рабочий посёлок, 1 посёлок, 3 села, 1 деревня.

4.2. Динамика социально-экономических показателей

Таблица 1

| Численность населения и его структура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| Численность населения на начало года | чел | 4729 | 4691 | 4663 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | % | 15 | 20 | 22 |
| трудоспособном | % | 55 | 57 | 56 |
| старше трудоспособного | % | 30 | 23 | 22 |

На начало 2026 года постоянное население муниципального образования составило – 4663 человек, в том числе в административном центре рп. Цильна – 3675 человека.

Таблица 2

| Численность трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 2703 | 2852 | 2634 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего | чел. | 1805 | 1920 | 1955 |
| Из численности занятых: |  |  |  |  |
| - численность работников предприятий и организаций | чел. | 1230 | 1280 | 1320 |

4.3 Характеристика жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд муниципального образования «Цильнинское городское поселение» составляет – 32,1 тыс. кв. м, 54 многоквартирных жилых дома.

Услуги по теплоснабжению населению предоставляются АО «Ульяновский сахарный завод» и ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области». Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет 5,2 км.

## Услуги по водоснабжению предоставляет МПК «Цильна». Источником водоснабжения являются 11 водозаборов подземной воды, состоящие из 10 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 33,6 км.

## Услуги водоотведения предоставляются МПК «Цильна». Сточные воды от жилой застройки рп. Цильна по напорным канализационным коллекторам поступают на пруды-испарители и поля фильтрации. Протяженность канализационных сетей 13,8 км.

# Филиал ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» и ООО «Энергомодуль» – осуществляют деятельность по электроснабжению. Протяженность электрических сетей – 98,5 км.

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» осуществляет деятельность по газоснабжению. Протяженность газопроводов – 19,6 км.

5. Комплексное развитие системы теплоснабжения

5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Количество котлов шт. | Номинальная теплопроизводительность, МВт | Установленная тепловая мощность источника Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная АО «УСЗ» | ДЕ 25/14 ГМ | 5 | 99.9 | 85.06 |
| Миникотельная ТКУ | Ишма-100 | 6 | 0,6 | 0,52 |
| ИТОГО |  | 11 | 101,5 | 85,3 |

На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 - 60 С.

На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами, установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на контурах отопления.

Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений.

Системы топливоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Топливоснабжение: Основным видом топлива для котельных является сетевой природный газ.

Водоснабжение котельных предусмотрено из сети водопровода и используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные нужды ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества воды в котельных установлено оборудование химводоподготовки.

При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные установлены насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения на всех котельных установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения необходимого давления во внутрикотельной системе водопровода предусмотрены насосы повышения давления на выходе из емкости.

Электроснабжение осуществляется от электрических сетей. Котельные согласно п.1.2.17 «Правила устройства электроустановок» относятся ко II категории электроприемников, которые рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В связи с этим, для резервирования электроснабжения и повышения надежности котельных, были закуплены и установлены стационарные дизель-генераторные установки и смонтированы на шасси - передвижные.

5.2. Тепловые сети.  Общая характеристика тепловых сетей.

Тепловые потери.

Протяженность тепловых сетей составляет 5,2 км (в 2-трубном исполнении). Диаметры трубопроводов от 50 мм до 219 мм.

- Исполнение двухтрубное

- Способ прокладки – надземный и подземный бесканальный;

- Параметры теплоносителя – горячая вода 95/60.

- Система теплоснабжения – закрытая;

- Тип изоляции:

- реконструированные сети – пенополиуретан

- не реконструированные – мин. вата, рубероид;

- Период работы системы отопления - 5040 час/год

5.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения

Таблица 4

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измер | 2025 г. (оценка) | 2026 г. (план) | 2027 г. (план) | 2028 г. (план) | 2029 г. (план) | 2030 г. (план) | 2031 г. (план) | 2032 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 765,1 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 2. | Выработка тепловой энергии | Гкал/ч | 89,3 | 89,3 | 89,2 | 89,0 | 89,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 3. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ч | 85,3 | 85,2 | 85,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| 4. | Потери тепловой энергии при ее передаче | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

5.4. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе:

надежность, качество.

Котельная АО «Ульяновский сахарный завод» обеспечивают надежное и качественное бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией.

Котельная оснащена современными техническими средствами, значительно повышающими уровень контроля и качества регулирования параметров, пожарной и экологической безопасности.

Мини-котельные (ТКУ) ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» требуется реконструкция.

6. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

6.1. Оборудование и характеристики водозаборов

Таблица 5

| Местоположение источника водоснабжения подземный | Скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода в эксп- цию | Глуб- на | Сведения о насосе |  | Проекти-руемый дебет, м3/ч | Средне- суточный водо-отбор из скважин | Кач-во воды, откло-нение от СанПин | Цель водо-потреб-ления |
|  |  |  | Марка | Глуби-на уста-новки |  |  |  |  |
| Скважина № 3197 | 1997 | 75 | 6-10-140 | 70 | 15 | 102,6 | норма | питьевая |
| Скважина № 3046 | 1992 | 63 | 6-10-140 | 60 | 16 | 86,1 | норма | питьевая |
| Скважина № 3196 | 1999 | 70 | 6-10-140 | 70 | 15 | 39,1 | норма | питьевая |
| Скважина № 3194 | 1999 | 70 | 6-10-80 | 70 | 15 | 27,5 | норма | питьевая |
| Скважина № 3195 | 1999 | 68 | 6-10-140 | 60 | 16 | 43,9 | норма | питьевая |
| Скважина № 3047 | 1992 | 66 | 6-10-140 | 60 | 16 | 62,3 | норма | питьевая |
| Скважина № 2409 | 1986 | 42 | 6-10-140 | 40 | 16 | 23,7 | норма | питьевая |
| Скважина № 2624 | 1988 | 46 | 6-10-80 | 40 | 14 | 27,02 | норма | питьевая |
| Скважина № 2069 | 1981 | 42 | 6-10-140 | 40 | 20 | 37,1 | норма | питьевая |
| Скважина № 2561 | 1987 | 77 | 6-10-80 | 77 | 15 | 32,1 | норма | питьевая |

6.2. Оборудование и характеристики транспорта воды по водозаборным сетям

Таблица 6

| № | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вводы и коллекторы |  |  | Уличная водопроводная сеть |  |  | Внутриквартальная и внутридомовая сеть |  |  |
|  | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % | Ø, мм | Lx), км | Ветхость, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 110 | 8,3 | 55 | 40 | 0,6 | 77 |
|  |  |  |  | 63 | 9,2 | 45 | 25 | 0,9 | 60 |
|  |  |  |  | 40 | 5,7 | 60 | 20 | 0,9 | 60 |

6.3. Оборудование и характеристика канализационных насосных станций, очистных сооружений рп. Цильна

Таблица 7

| Местоположение | Год ввода | Насосное оборудование |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Производительность, м3/час | Рабочие | Резервные |  |
| рп. Цильна | 2023 | НЦИ-Ф-100 | 100 | 1 |  | 31 |
| рп. Цильна | 2024 | НЖФ-150 | 300 | 2 | 1 | 30 |
| рп. Цильна | 2023 | К-80 | 50 | 1 |  | 37 |

6.4. Схема технологического процесса водоотведения муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения поселения имеет ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставления услуг населению по отводу бытовых сточных вод. Сети и сооружения бытовой канализации поселения имеют высокую степень износа т.к. эксплуатируются на базе морально устаревшего оборудования. Требует модернизации весь технический процесс водоотведения на уровне современных систем, которые будут способствовать оказанию более качественной услуги потребителю. В настоящее время содержание существующей системы водоотведения требует огромных затрат на поддержание ее в рабочем состоянии. В модернизации нуждаются сети и оборудование КНС. В рп. Цильна канализационные сети по водоотведению протяженностью 3,2 км. требуют капитального ремонта. Общая протяженность канализационных водоотводных сетей в поселении составляет 13,8 км. Степень изношенности составляет 70 %.

Требуется разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений рп. Цильна и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт КНС.

7. Обращения с твердыми коммунальными отходами

7.1. Анализ существующей системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выявление проблем функционирования.

ООО «Горкомхоз» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны №1 Ульяновской области.

Всего по поселению установлено 70 контейнеров 11 бункеров для сбора ТКО. Зарегистрировано в реестре 50 контейнерных площадок.

Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами крупногабаритных отходов.

Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить в соответствии с «Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда»:

- установку на обслуживаемой территории контейнеров для твердых бытовых отходов;

- своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием.

8. Анализ обеспеченности многоквартирных домов приборами учета

Таблица 8

| Приборы учета | Общая потребность всего (ед) | Установлено всего (ед) | Поставлено на коммерческий учет (ед) |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 3 | 1 | 1 |
| Электроснабжение | 54 | 54 | 54 |
| Холодное водоснабжение | 52 | 28 | 5 |
| ИТОГО: | 107 | 83 | 60 |

8.1. Оснащенность многоквартирных домов

индивидуальными приборами учета

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Количество МКД | 54 |
|  | В том числе: 5-ти этажных | 1 |
|  | 4-х этажных | 2 |
|  | 3-х этажных | 26 |
|  | 2-х этажных | 25 |
|  | 1-а этажных | 0 |
|  | Всего квартир | 1141 |
|  | Оснащенность квартирными приборами учета ХВС (кол-во квартир) | 540 |

- Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг

9.1 Анализ платежеспособности населения

Платежеспособность населения за период с января 2025 по декабрь 2025 г. составляет:

- Многоквартирные дома- 93,2 %

- Частный сектор- 91,5 %

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Цильнинское городское поселение»

Таблица 10

| № пп | Наименование мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031 г. |  | 2032 г. |  | 2033 г. |  | 2034 г. |  | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. | (км) (шт) | тыс.руб. |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 500,0 | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей канализации | 30000,0 |  |  | 1 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство биологических очистных сооружений (БОС) | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей канализации | 100,0 |  |  |  |  | 0,05 | 50 |  |  | 0,05 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТКУ | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 42250 |  | 500 |  | 30000 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 10100 |  | 1050 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

- Сводный план финансирования Программных мероприятий

по видам источников

Таблица 11

| № пп | Наименование | Всего затрат, млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 0,6 | Бюджет РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение», инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса |
| 2 | Водоотведение | 98,5 | Бюджет РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение», инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса |
| 3 | Теплоснабжение | 10,0 | Бюджет РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Цильнинское район», инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса |
| 4 | Обращения с твердыми коммунальными отходами | 0,99 | Бюджет РФ, Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Цильнинское городское поселение» |
|  | ИТОГО | 110,89 |  |